Codes for Pioneer.

Code length 32 bits.

Carrier: 40kHz

+--------+      +..

Header:   |        |      |

..+        +------+

16T     8T

+--+    +--+

1 is coded:  |  |    |  |

..+  +----+  +..

T   3T  T

+--+  +--+

0 is coded:  |  |  |  |

..+  +--+  +..

T  T  T

T=500us approx

Example to play a pioneer CD:

\<<   PION				@ get info string   #45BAh #10000h * E817h +	@ get the data   TRANSMIT			@ transmit \>>

*********************************

Pioneer

---------------------------------

Amp: 659A

Power		38C7

Vol +		50AF

Vol -		D02F

Dat/Video	31CE

Phono		30CF

CD direct	59A6

Surround	7A85

---------------------------------

Tape: 659A	Deck a	Deck b

Play		5AA5	E817

RewPlay		9A65	A857

Stop		DA25	6897

Rew		6A95	8877

FF		EA15	08F7

Pause			18E7

Rec			28D7

---------------------------------

CD: 45BA

Play		E817

Stop		6897

Rew		8877

FF		08F7

Pause		18E7

Disc		B847

---------------------------------

Tuner: 25DA

Station +	08F7

Station -	8877

---------------------------------

Eq: 05FA

On/Off		BC43

Select		0CF3

---------------------------------

Timer: 659A

Sleep		9867

Wake up		738C

Snooze		B34C